지웰팜 Aquaponics Project

Main Controller Module

메인 컨트롤러 모듈

컴포넌트 핀 연결 요약본 v0.1.0

문서 이력

| 버전 | 작성자 | 일자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1.0 | 김선욱 | 2025-11-05 | 컴포넌트 핀 연결 요약본 최초 작성 |

1. ESP32 DevKitC WROOM-32D V4 CH9102X 개발보드

https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15314103

핀맵

2. ILI9488 3.5인치 TFT LCD 모듈

https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15454170

| TFT LCD 핀 | ESP32 핀 |
| --- | --- |
| VDD | 3V3 |
| GND | GND |
| CS | GPIO 5 |
| RST | GPIO 4 |
| D/C | GPIO 2 |
| SDI | GPIO 23 |
| SCK | GPIO 18 |
| BL | 3V3 |
| SDO | GPIO1 9 |
| TCK | GPIO 18(공유) |
| TCS | GPIO 15 |
| TDI | GPIO 23(공유) |
| TDO | GPIO 19(공유) |
| PEN | GPIO 27 |

3. 수동 부저

| 수동 부저 핀 | ESP32 핀 |
| --- | --- |
| + | GPIO 25 |
| - | GND |

4. SN65HVD230 CAN통신 트랜시버

https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15007385

| CAN 모듈 핀 | ESP32 핀 |
| --- | --- |
| 3.3v | 3V3 |
| GND | GND |
| CAN Tx | GPIO 21 |
| CAN Rx | GPIO 22 |

5. 로터리 스위치 모듈

| 로터리 스위치 핀 | ESP32 핀 |
| --- | --- |
| V+ | 3V3 |
| GND | GND |
| CLK | GPIO 32 |
| DT | GPIO 33 |
| SW | GPIO 26 |

6. RGB LED

| RGB LED 핀 | ESP32 핀 |
| --- | --- |
| LED_RED+ | GPIO 16 |
| LED_BLUE+ | GPIO 17 |
| LED_GREEN+ | GPIO 14 |
| LED_RGB- | GND |